# 采购需求调查公告

目的

- 本次采购需求调查旨在尽可能深入了解各潜在供应商对于本次采购项目的市场供给能力，为采购人提供详细材料、人工市场价格等。请有意愿参与本项目且具有合格资质、良好信誉和售后服务能力的供应商积极报送资料。

需求调查内容

- 双流机场门店面积40方，主要包括天地墙装修施工以及货架展示柜、监控等施工。

- 装修材料需满足现行规范要求，材料防火性能满足设计及施工质量规范要求。

- 施工需满足双流机场运营方的管理要求：例如装修报备手续、白天禁止施工、仅能在夜间施工等。

- 请各施工单位依据施工内容及机场管理要求，提供本项目施工的合理市场价格。

需求调查方式

- 问卷调查。

需求调查对象

- 具备相应履约能力与资质的供应商。

报送要求

资料报送时间：

- 2026年3月11日-2026年3月16日（即便截止时间至，亦可报送至指定邮箱）

资料报送清单：

- 采购需求调查资料，详见附件。

资料要求：

- 资料务必真实，将word版及盖章版（电子签章或物理用印后扫描均可）一并发指定邮箱：work5_ifihv1g9id@aka.yeah.net

其他说明

- 本次公开的采购需求是采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

- 如有任何疑问请邮件联系采购人。

联系方式

- 联系人：招标部

- 地址：宜宾市旧州开发区红丰东路19号

- 电话：08313552875

- 邮箱：work5_ifihv1g9id@aka.yeah.net

# 附件：

采购需求调查资料

- 供应商基本信息

| - 公司名称 |  |
| --- | --- |
| - 联系（办公）地址 |  |
| - 公司电话（座机号） |  |
| - 联系人（姓名） |  |
| - 联系电话（手机号） |  |
| - 邮箱 |  |

- 产品调查表

    - 合理的材料、人工市场价以及本项目施工合理市场价，格式自拟。

- 对本次采购的意见与建议或其他需要注明事项

    - （如有逐条罗列）

- 营业执照与资质（如有）

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：双流机场T1航站楼专卖店装修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中：主材价格 |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011104002001 | 12mm强化木地地板 | 1、12mm强化木地地板 2、防潮垫 3、5mm水泥自流平 4、水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5、界面剂一道 6.混凝土楼板(建筑设计为准) | m2 | 40.6 |  | 0.00 |  |
| 2 | 011502001002 | 不锈钢收边条 | 1.基层类型：综合 2.线条材料品种、规格、颜色：T形不锈钢收边条 厚度1mm 3.其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | m | 5.3 |  | 0.00 |  |
| 3 | 011105006003 | 黑钛拉丝不锈钢 踢脚线 1mm厚 | 1.踢脚线高度：综合 2.基层材料种类、规格：12mm厚A级防火阻燃板 3.粘结材料种类：专用胶粘剂，满足设计及规范要求 4.面层材料品种、规格、颜色：L形黑钛拉丝不锈钢 踢脚线 1mm厚，颜色、品种满足设计和物料表要求 5.其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | m2 | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010606001004 | 吊顶反向支撑加固 | 1.龙骨：吊顶高度≥1500时采用反向支撑转换层，转换层纵、横、竖向采用镀锌角钢连接具体布置详设计图 2.斜撑：规格、间距详设计施工图 3.预埋件，连接件等安装所需的配件综合报价 4.其它：满足设计及规范要求 | t | 0.305 |  | 0.00 |  |
| 5 | 011302001005 | 石膏板吊顶 | 1.现浇钢筋混凝土底板面基层找补、清理，费用综合考虑 2.龙骨：.50型系列轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距≤1200,次龙骨中距300mm,横撑可上人龙骨中距600mm7 Φ8钢筋吊杆,间距≤1000x≤1200,M8膨胀螺栓固定吊杆 3.面层材料品种、规格：12mm厚阻燃板 4.面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5.灯带、灯槽、灯膜、造型等做法满足设计及规范要求，费用综合考虑 7.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 40.6 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011407002006 | 天棚白色无机涂料 | 1.基层类型：石膏板吊顶 2.喷刷涂料部位：天棚 3.腻子种类：满批腻子二遍 4.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料三遍(一底、二面漆) 5.其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | m2 | 51.8 |  | 0.00 |  |
| 7 | 011407001007 | 室内墙面红色艺术漆 | 1.基层类型：原结构墙面、石膏板墙面 2.喷刷涂料部位：室内墙面 3.腻子种类：满批腻子二遍 4.涂料品种、喷刷遍数：红色艺术漆一底两面 5.其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | m2 | 3.52 |  | 0.00 |  |
| 8 | 011407001008 | 室内墙面杏色无机涂料 | 1.基层类型：原结构墙面、石膏板墙面 2.喷刷涂料部位：室内墙面 3.腻子种类：满批腻子二遍 4.涂料品种、喷刷遍数：杏色无机涂料一底两面 5.其它满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | m2 | 65.6 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 家具 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011501003009 | 天府龙芽货柜道具1 1365mm/1300mm*400mm*2230mm | 1.规格：天府龙芽货柜道具1 1365mm/1300mm*400mm*2230mm 2.骨架：直径20mm黑钛拉丝不锈钢支架 3.面层：15mm多层板烤漆 4.造型及其他：黑色牛皮挂带、15mm厚PVC包画，包含成品壁灯 5.字体清单另计、灯箱清单另计 6.油漆涂料：详设计 7.安装方式：综合 8.上下收边收口、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件等满足相关规范要求 9.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 4 |  | 0.00 |  |
| 10 | 011501003010 | 宜宾早茶货柜道具 2020mm*2150mm*400mm | 1.规格：宜宾早茶货柜道具 2020mm*2150mm*400mm 2.背板：10mm黑钛拉丝不锈钢背板 3.面层：30mm厚A1级防火多层板烤漆， 4.字体清单另计 5.造型及其他：顶部LED灯带10W 色温5000k、板层暗藏LED灯带10W 色温5000k，绿色布艺反弹器对开门 6.油漆涂料：详设计 7.安装方式：综合 8.上下收边收口、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件等满足相关规范要求 9.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 11 | 011501003011 | 散茶货柜道具（含矮柜） 1220mm*300mm*1170mm | 1.名称、规格：散茶货柜道具 1220mm*300mm*1170mm 2.材质：18mm厚A1级防火多层烤漆板 3.造型及其他：绿色布艺反弹器对开门， 4.字体及灯箱清单另计 5.安装方式：综合 6.上下收边收口、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件等满足相关规范要求 7.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 12 | 011501003012 | 天府龙芽货柜道具2 1840mm*400mm*2230mm | 1.规格：天府龙芽货柜道具2 1840mm*400mm*2230mm 2.骨架：直径20mm黑钛拉丝不锈钢支架 3.面层：15mm多层板烤漆、 矮柜20mm厚仿古木纹板 4.字体、灯箱清单另计 5.造型及其他：黑色牛皮挂带、15mm厚PVC包画、成品壁灯 6.油漆涂料：详设计 7.安装方式：综合 8.上下收边收口、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件等满足相关规范要求 9.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 13 | 011501003013 | 叙府茶货柜道具 2700mm*2200mm*250mm | 1.规格：叙府茶货柜道具 2700mm*2200mm*250mm 2.材质：30mm厚A1级防火多层烤漆板， 3.造型及其他：仿古木纹面、暗藏LED灯带10W 色温5000k 4.灯箱清单另计 5.安装方式：综合 6.上下收边收口、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件等满足相关规范要求 7.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 14 | 011501001014 | （形象墙-天府龙芽）1200mm*300mm*2030mm | 1.（形象墙-天府龙芽）1200mm*300mm*2030mm 2.基层材质：10mm厚防火木基层搭建框架绿色布艺饰面文化墙 3.骨架：20mm黑钛拉丝不锈钢支架 4.材质：10mm黑钛拉丝不锈钢层板、乳白色有机板。 5.造型及其他：5mm乳白色透光亚克力 6.字体清单另计 7.安装方式：综合 8.上下收边收口、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件等满足相关规范要求 9.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 15 | 011501003015 | 陈列台 2350mm*1100mm（界面最大宽度）*1200mm | 1.名称、规格：陈列台 2350mm*1100mm（界面最大宽度）*1200mm 2.材质：顶层采用5mm厚古铜拉丝不锈钢；底柜采用1mm厚拉丝不锈钢 面层采用仿古 3.骨架：40mm*40mm*4mm镀锌矩管，纵横间距300mm，20mm圆管支架 4.面层：20mm厚仿古木饰面膜 5.造型及其他：柜台抽屉绿色科技皮硬包 6.油漆涂料：仿古铜金属油漆 7.上下收边收口、打孔、各类螺栓、钢角码、连接件不锈钢销钉、胶、背栓、自攻钉、铝合金挂件等满足相关规范要求 8.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 16 | 011501001016 | 成品推车1600mm*1000mm | 1.成品推车1600mm*1000mm 2.造型及其他：多层板贴18mm厚贴木皮） 3.顶部灯箱清单另计 4.其他：未尽事宜满足设计施工图，甲方使用效果要求，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 17 | 011501001017 | 茶台桌1600mm*800mm | 1.茶台桌1600mm*800mm 2.材料种类、规格：多层板贴木皮（厚度综合考虑） 3.其他：未尽事宜满足设计施工图，甲方使用效果要求，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 18 | 011501001018 | 茶台体验桌+收银台2200mm*800mm | 1.茶台体验桌+收银台2200mm*800mm 2.材料种类、规格：多层板贴木皮（厚度综合考虑） 3.造型及其他：、柜门安装反弹器、安装一层隔板 4.柜内安装5孔插座2个及1个网插清单另计 4.其他：未尽事宜满足设计施工图，甲方使用效果要求，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 19 | 011501001019 | 茶台主位座椅 | 1.多层板仿古木皮烤漆+科技皮+座椅框架 2.其他：未尽事宜满足设计施工图，甲方使用效果要求，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 个 | 2 |  | 0.00 |  |
| 20 | 011501001020 | 茶台体验座椅 | 1.多层板仿古木皮烤漆+科技皮+座椅框架 2.其他：未尽事宜满足设计施工图，甲方使用效果要求，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 个 | 2 |  | 0.00 |  |
| 21 | 011501001021 | 坐凳（茶台处） | 1.多层板仿古木皮烤漆+科技皮+座椅框架 2.其他：未尽事宜满足设计施工图，甲方使用效果要求，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 个 | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011508005022 | 亚克力发光字 “川茶集团” | 1.名称：亚克力发光字 “川茶集团” 2.规格 材质：吊装透明亚克力底板 1800mm*500mm 3.亚克力发光字 (川茶集团,SICHUAN TEA GROUP)及LOGO 4.固定方式：钢支架或螺栓固定等综合 5.钢支撑：综合考虑在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 2 |  | 0.00 |  |
| 23 | 011508002023 | 水晶字“天府龙芽” | 1.名称：水晶字“天府龙芽” 2.规格 材质：2cm水晶字 390mm260mm 3.内容：天府龙芽（含logo） 4.固定方式：钢支架或螺栓固定等综合 5.钢支撑：综合考虑在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 24 | 011508002024 | 水晶字“四川茶·甲天下” | 1.名称：水晶字“四川茶·甲天下” 2.规格 材质：2公分pvc打UV,1公分水晶字1935mm*175mm 3.内容：四川茶·甲天下 Sichuan Tea china,s Prime Flavor 4.固定方式：钢支架或螺栓固定等综合 5.钢支撑：综合考虑在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 25 | 011508002025 | 水晶字“早茶之乡 明前绿茶”（散茶货柜道具上方） | 1.名称：水晶字“早茶之乡 明前绿茶” 2.规格 材质：2公分pvc打UV,1公分水晶字 130mm*275mm，130mm*425mm 3.内容：早茶之乡 明前绿茶 Pre-QingmingGreenTea 4.固定方式：钢支架或螺栓固定等综合 5.钢支撑：综合考虑在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 26 | 011508002026 | 水晶字（宜宾早茶货柜道具上方） | 1.名称：水晶字 2.规格 材质：2公分pvc打UV,1公分水晶字，130mm*900mm 3.内容：GOOD TEA AND TOOL TAS TINGBASHU 4.固定方式：钢支架或螺栓固定等综合 5.钢支撑：综合考虑在综合单价中 6.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 套 | 1 |  | 0.00 |  |
| 27 | 011507003027 | 绿色亚克力 140mm*580mm*100mm | 1.名称、规格：绿色亚克力 140mm*580mm*100mm 2.面层材质：100mm厚5mm黑钛拉丝不锈钢盒10mm 3.照明：20瓦灯条间距50mm 4.安装方式：综合 5.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 个 | 5 |  | 0.00 |  |
| 28 | 011507003028 | 3mm亚克力灯箱 1200mm*300mm*200mm | 1.名称、规格：3mm亚克力灯箱 1200mm*300mm*200mm 2.面层材质：1mm亚克力灯箱面板 3.框架：100mm厚5mm黑钛拉丝不锈钢盒 4.照明：20瓦灯条间距50mm 5.安装方式：综合 6.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 29 | 011507003029 | 1260mm*580mm软膜灯箱含镇流器 | 1.名称、规格：1260mm*580mm软膜灯箱含镇流器 2.面层材质：10mm亚克力丝印画面 3.框架：10mm*10mm黑色拉丝不锈钢框架 4.照明：20瓦灯条间距50mm 5.安装方式：综合 6.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 组 | 1 |  | 0.00 |  |
| 30 | 011507003030 | 8mm软膜灯箱300mm*70mm | 1.名称、规格：8mm软膜灯箱300mm*70mm 2.面层材质：8mm软膜灯箱 3.安装方式：综合 4.其他：未尽事宜满足设计施工图，满足设计、现行施工验收规范及本工程招标技术要求 | 组 | 1 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030404017040 | 配电箱 AL1 | 1.名称:配电箱 AL1 2.规格、型号:pe=20KW 其余详见系统图 3.基础形式、材质、规格:含支架,具体做法详设计 4.安装方式:挂墙安装 5.接线端子、端子板外部接线需满足设计和规范要求 6.包含本体及箱内所有电气元器件安装及调试 7.含配电箱开孔、配管、盘柜防火堵洞、支架制作安装、除锈刷油及接地等完成该项目全部工作内容 8.其他:满足设计、规范及招标技术要求 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 32 | 030412004041 | 定制吊灯 | 1.名称:定制吊灯 2.型号: 40W 色温5000k 3.安装形式：综合考虑 4.成套，含光源、吊杆、金属软管及所有附件 5.含天花板开孔、软线、接线（含烫锡）、试亮等工作内容 6.颜色、样式由业主选定 7.其他:满足设计、规范及招标技术要求 | 套 | 4 |  | 0.00 |  |
| 33 | 030412004042 | 筒灯(防眩) | 1.名称：筒灯(防眩) 2.型号、规格： 瓦数：15w 色温5000k 3.安装形式：综合考虑 4.成套，含光源、吊杆、金属软管及所有附件 5.含天花板开孔、软线、接线（含烫锡）、试亮等工作内容 6.颜色、样式由业主选定 7.其他:满足设计、规范及招标技术要求 | 套 | 20 |  | 0.00 |  |
| 34 | 030412004043 | 20cm宽线性灯灯带 | 1.名称:20cm宽线性灯灯带 2.型号:瓦数15W/m，5000k 3.安装形式：综合考虑 4.成套，含光源、吊杆、金属软管及所有附件 5.含天花板开孔、软线、接线（含烫锡）、试亮等工作内容 6.颜色、样式由业主选定 7.其他:满足设计、规范及招标技术要求 | 套 | 14 |  | 0.00 |  |
| 35 | 030412004044 | 暗藏LED灯带 | 1.名称:暗藏LED灯带 2.型号:10W，5000k 3.安装形式：综合考虑 4.成套，含光源、吊杆、金属软管及所有附件 5.含天花板开孔、软线、接线（含烫锡）、试亮等工作内容 6.颜色、样式由业主选定 7.其他:满足设计、规范及招标技术要求 | m | 24.9 |  | 0.00 |  |
| 36 | 030404034045 | 四联单控开关 | 1.名称：四联单控开关 2.材质：满足设计规范要求 3.规格：86型、材质综合考虑 4.安装方式：暗装，安装高度距地1.2米 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 |  | 0.00 |  |
| 37 | 030404035046 | 普通五孔插座暗装 单相 250V 10A | 1.名称：普通五孔插座暗装 2.型号、规格：250V 10A 安全型 3.材质综合考虑 4.安装方式：暗装，安装高度距地0.3米 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 38 | 030404035047 | 桌面五孔插座暗装 单相 250V 10A | 1.名称：普通五孔插座暗装 2.型号、规格：250V 10A 安全型 3.材质综合考虑 4.安装方式：暗装，安装高度距地0.3米 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 6 |  | 0.00 |  |
| 39 | 030411006048 | 开关（插座）接线盒 | 1.名称：开关（插座）接线盒 2.规格：86*86 3.安装形式：暗装 4.未尽事宜满足设计、招标文件及施工规范要求 | 个 | 10 |  | 0.00 |  |
| 40 | 030411001049 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 109.22 |  | 0.00 |  |
| 41 | 030411004050 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 1.名称 ：配线 2.配线形式 ：综合考虑（穿管、穿桥架、穿线槽） 3.型号/规格： WDZ-BYJ-2.5 4.材质 ：铜芯 5.配线部位 ：综合考虑（沿墙暗敷、沿顶板敷设等） 6.配线线制 ：三线制 7.其它：其余一切未尽事宜需满足设计要求和施工验收规范 | m | 169.52 |  | 0.00 |  |
| 42 | 030411004051 | WDZ-BYJ-4mm2 | 1.名称 ：配线 2.配线形式 ：综合考虑（穿管、穿桥架、穿线槽） 3.型号/规格：WDZ-BYJ-4 4.材质 ：铜芯 5.配线部位 ：综合考虑（沿墙暗敷、沿顶板敷设等） 6.配线线制 ：三线制 7.其它：其余一切未尽事宜需满足设计要求和施工验收规范 | m | 86.9 |  | 0.00 |  |
| 43 | 030413002052 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm | 1.名称：剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 17 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030502012053 | 网络插座 | 1.名称：网络插座 2.安装方式：暗装 3.底盒材质、规格：满足设计规范要求 4.其他说明：含模块、面板 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 1 |  | 0.00 |  |
| 45 | 030411001054 | 电气配管 PC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC20 4.敷设部位：砖、混凝土结构暗配 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 17.5 |  | 0.00 |  |
| 46 | 030502005055 | 六类非屏蔽双绞线缆 Cat6 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线缆 2.规格：Cat6 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：管内敷设 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 22.7 |  | 0.00 |  |
| 47 | 030413002056 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm | 1.名称：剔堵槽、沟 砖结构 宽55mm×深55mm 2.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 6.3 |  | 0.00 |  |
| 48 | 030501002057 | 吸顶AP | 1.名称：AP 2.规格型号：满足业主使用需求 3.安装方式：吸顶 | 台 | 1 |  | 0.00 |  |
| 49 | 030507008058 | 半球彩色摄像机 | 有效像素:400W最大;最大图像尺寸:3200x1800; 主码流帧率分辨率:50Hz:20fps(3200x1800,2688x1520,1920x1080,1280x 720)子码流帧率分辨率:50 Hz:20fps(1280x720，640x480，640x360);网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口/IFI无线连接;音频:1个内置麦克风;传感器类型:1/2.4"Progressive Scan CMOS;最低照度:彩色:0.005 Lux;快门:1/3 s~1/100.000s: 宽动态:120 dB;日夜切换模式:ICR红外滤片式;最大光器数:F1.6;补光灯类型:红外灯 补光距离:最远可达30 m;防护:IP66:电流及功耗:DC:12V，0.41A，最大功耗:5WPoE:IEEE 802.3af,CLASS 3，最大功耗:6.5W电源接口类型:05.5 mm圆口。 | 台 | 2 |  | 0.00 |  |
| 50 | 030502019059 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 | 链路(点、芯） | 2 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011701001039 | 满堂脚手架 | 1.建筑结构形式：综合考虑 2.檐口高度：综合 3.脚手架支架材料：综合考虑 4.清理场地、挖基脚、立杆、绑扎、扣牢斜道 5.上下翻铺板子、挂安全网、拆除、堆放、场内外材料运输 6.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种支架方式综合单价均不做调整 7.其它：满足设计及现行施工验收规范要求 | m2 | 30 |  | 0.00 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 安全文明施工费及措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他措施费、预备费等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |